Очистка выбросов

КАК ДЫШИТСЯ, ПАССАЖИР?

Номер 1.2000 страницы: 80, 81

РЫНОК

Экспертиза

КАК ДЫШИТСЯ, ПАССАЖИР?

В горле першит, кашель замучил. Попробуем фильтр для системы вентиляции.

Анатолий КАРПЕНКОВ, Михаил КОЛОДОЧКИН

Конструкторы очень заботятся о здоровье железных организмов. Зная, что все двигатели страдают аллергией на пыль (бедолаги чихают, смердят и даже умирают), для их нормальной жизнедеятельности предусмотрели фильтры - масляные, топливные и воздушные. Требования к ним жесткие. Например, воздушный фильтр "имеет право" из каждого килограмма пыли пропустить в цилиндр карбюраторного мотора не более 10 г, а если двигатель впрысковый - то не более 6 г. Чтобы автомобиль при этом не задохнулся, такой фильтр должен обладать минимальным сопротивлением воздушному потоку.

А чем дышим мы с вами - водители и пассажиры? Да тем же, чем и двигатель под капотом, только, как правило, безо всяких фильтров, если не считать собственный нос. Через решетки приточной вентиляции "москвичей" и "самар" в салон порой влетают даже листья с деревьев - что говорить о тополином пухе, пыльце растений и просто пыли всех видов и размеров. Статистика говорит: до 20 г всей этой дряни оседает каждый год в наших легких - хороша перспектива? Аллергия, астма - брр...

Крупному мусору вроде опавших листьев умельцы ставят преграду из старых колготок, натягиваемых на вход воздухозаборника. Просто, но от пыли все-таки не спасет, да и неловко как-то на рубеже веков опускаться до дедовских способов. Есть современное решение под названием "фильтры воздушные с фильтрующими и сорбирующими элементами". Говоря попросту, владельцам "самар", "волг" и "41-х" "москвичей" предлагают устройство, призванное поглощать всю вышеупомянутую грязь вместо нас. В пластмассовый корпус такого фильтра можно вставить сменные элементы - обыкновенные или угольные. Стоимость изделий - от 55 до 165 рублей, сменные элементы - от 15 до 35 рублей.

Полезность новинки кажется очевидной, да и цена сносная. Установить на автомобиль несложно - каждый фильтр снабжен инструкцией с картинками. Изготовитель - столичная фирма "Фильтр-Серв" обещает "свежее дыхание" в течение одного года или 30 000 км пробега.

Конечно же, не все так просто. Во-первых, при открытых окнах толку от фильтров не будет - это не климатическая установка. Во-вторых, чем лучше фильтр задерживает пыль, тем хуже вентиляция салона. Для проверки "продуваемости" мы выбрали два автомобиля - "Самару" с высокой панелью и "Москвич-2141. Открыв все выходные сопла воздуховодов, перевели заслонки в положение "воздух вверх", а затем измерили скорость воздушных потоков "до того и после того" в режиме приточной вентиляции при двух скоростях вентилятора. Условные номера сопел соответствуют рис. 1. (На "москвичах" последних лет выпуска сопла 7 и 8 упразднены.)

Исследование воздушных струй, загнанных в лабиринты автопромовских изделий, занятно само по себе. С фильтрами картина еще интереснее - снижение скорости воздухопотока в различных точках "Самары" показано на рис. 2 и 3. "Москвичу" посвящены рис. 4 и 5.

Начнем с "Самары". Расчеты показывают, что при включенной первой ступени вентилятора обыкновенный пылевой фильтр снижает скорость воздуха в среднем на 61,4%, а на второй ступени - на 52,8%. Поскольку угольный фильтр, по замыслу изготовителей, эффективнее, то снижение скорости должно быть еще заметнее. Так и получилось - на первой ступени потерялось 77,1%, а на второй - 70,2%.

У "Москвича" средние показатели гораздо лучше. Пылевой фильтр "съел" лишь 22,5% скорости на первой ступени вентилятора и 21% - на второй. Его угольный коллега оказался прожорливее - соответственно 53,8 и 34,5%.

Если даже новенький фильтр оказывает воздуху столь явное сопротивление, то что ожидать от его перепачканного собрата? Для ответа на этот вопрос оснащенную пылевым фильтром "Самару" отправили собирать пыль "по городам и весям", а через 10 000 километров пробега (1/3 по городу, 2/3 - по шоссе) вновь измерили скорости воздушных потоков. Внешний вид фильтра до и после пробега показан на фото.

Каждое сопло отреагировало на забитый грязью фильтр по-своему - согласно рис. 6. Первая ступень вентилятора снизила свою отдачу еще в среднем на 34,8%, вторая - на 38,1%. Получается, в сравнении с машиной, не оборудованной фильтром, в салон нашей "Самары" попадает лишь малая толика воздуха - примерно четверть при работе первой ступени вентилятора и менее трети - на второй ступени.

Мы не стали дожидаться ситуации, о которой говорят "в зобу дыханье сперло" - сменный элемент честно потрудился, пора в отставку. До обещанных 30 000 км он не дотянул, но, по всей видимости, километр пробега по Московской области приравнивается к трем километрам на далекой периферии... Поэтому первое впечатление от изделий фирмы "Фильтр-Серв" неплохое - задерживать пыль и грязь они умеют.

| НАШ ОПРОС. Ваше отношение к перспективным отечественным разработкам?. Начало формы; Мне о них неизвестно. Зря стараются, всё равно изобретут велосипед. Я ими горжусь! Конец формы.. Ответить. Результаты опроса.... | ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ИНЖЕКТОРА. Номер 11.2002 страницы: 126, 127, 128 РЫНОК /ЭКСПЕРТИЗА ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ИНЖЕКТОРА ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВПРЫСКОВЫХ ВАЗОВ ТЕКСТ / ДМИТРИЙ НЕКРАСОВ, МИХАИЛ КОЛОДОЧКИН Получив под капот впрыск вместо карбюратора, мы в очередной раз вспоминаем заветы Мойдодыра... А куда денешься: новая система питания - создание весьма нежное и чистоплотное. Это "озоны" да "веберы" кушали то, что им давали - а этим привередам и бензин подавай нормальный, и воздух чтоб чистый был... СДЕЛАЙТЕ ГЛУБОКИЙ ВДОХ Что требуется от фильтра? С одной стороны, максимально задерживать пыль, а с другой - не мешать воздушному потоку. "Классический" цилиндрический корпус с круглым фильтрующим элементом прижился лишь на "Волге" - огромному цилиндру нашлось место, и со своей задачей он справляется. Но в основном двигатели с системами впрыска предпочитают "дышать" через малогабаритные элементы панельного типа - в частности, именно так поглощают воздух все впрысковые ВАЗы. Вот эти-то изделия мы и решили испытать. Они выглядят миниатюрнее цилиндрических, тем не менее "берут свое" благодаря более эффективной укладке специальной фильтрующей бумаги с повышенной очищающей способностью. Впрочем, любителей цифр отсылаем к отдельной главе - там и про пыль можно прочитать, и с основными измеряемыми параметрами поближе познакомиться. Тем, кто не очень любит пифагорово наследие, предлагаем просто пробежаться взглядом по фотогалерее и "веселым картинкам", смысл которых поясним ниже. Вкратце напомним, что сопротивление фильтра и средний коэффициент пропуска пыли должны быть как можно меньше, а продолжительность работы - как можно больше. Геометрия фильтрующего элемента, вообще говоря, дело вторичное: производитель сам определяет количество гофр, масс элемента и т. п. ПТИЦА-ТРОЙКА "Если вы будете знать в моем предмете все, я вам поставлю "три"!" Высказывание одного известного преподавателя математики звучит парадоксально, но верно. Действительно, если вы удовлетворяете предъявляемым вам требованиям, так и оценку получите соответствующую - что ж тут обижаться? Другое дело, если речь идет о чем-то "выше среднего" - на сей случай и предусмотрены высокие отметки. Именно так мы и оценивали четырнадцать фильтров, приобретенных в розничной торговле. ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ! Можем поздравить друг друга - все четырнадцать фильтров оказались пригодными для совместной работы с вазовскими моторами. В то же время эксперты отмечают, что действующие нормативные документы слишком мягкие и требуют существенной корректировки. Победителями наших испытаний по совокупности параметров стали MANN и HENGST. Из соотечественников отметим BIG - он лучше всех задерживает пыль, а также АФ - он меньше других мешает воздушному потоку. Всем, кто имеет особое суждение, предлагаем составить собственную табель о рангах, пользуясь приведенными выше данными. ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАШИ ПИКТОГРАММЫ? - количество гофр, шт. - глубина гофр, м - высота, м - площадь фильтрующей шторы, м2 - масса фильтрующего элемента, г - сопротивление воздухоочистителя с чистым фильтрующим элементом при номинальном расходе воздуха 160 мз/ч, кПа (мм вод. ст.) - средний коэффициент пропуска пыли, % - продолжительность работы воздухоочистителя при расходе воздуха 160 мз/ч до достижения предельного сопротивления 4,9 кПа (500 мм вод. ст.) при запыленности воздуха 9,4 г/мз, ч Фото 1 Заявленная MANN торговая марка Германия и обозначениеС22117 Ориентировочная цена / 250 руб. - 63 - 0,046 - 0,200 - 1,16 - 237 - 0,51 (52) - 0,42 - 9,1 Дорогое немецкое изделие выглядело как подобает. Из всех испытанных фильтров у "Манн" наибольшая продолжительность работы, да и сопротивление воздушному потоку также одно из лучших. А вот пыли при такой цене можно было бы глотать и поменьше - впрочем, норма перекрыта в два с лишним раза. Удивляет только, что на упаковке никаких признаков сертификации изделия - или громкое имя само говорит за себя? Так или иначе, оценка - отлично. Фото 2 Заявленная HENGST торговая марка Германия и обозначениеЕ22L Ориентировочная цена / 200 руб. - 64 - 0,047 - 0,200 - 1,20 - 228 - 0,50 (51) - 0,38 - 8,8 Для "немца" цена просто сказочная - "всего лишь" 200 "рэ"... И - хорошие параметры - третье место по ресурсу, второе - по сопротивлению потоку, да и пыль задерживает не хуже других. Знаков сертификации, правда, нет, но придираться только по этому поводу, честно говоря, не хочется. По соотношению "цена-качество" изделие заслуживает добрых слов, а потому оценка - отлично. Фото 3 Заявленная BIG торговая марка Россия и обозначение GB-9597C Ориентировочная цена / 100 руб. - 66 - 0,047 - 0,201 - 1,25 - 267 - 0,67 (68) - 0,11 - 8,1 Питерское изделие понравилось, даже значок МТ-14 присутствует. За свой "стольник" покупатель получит изделие с лучшим коэффициентом пропуска пыли и очень хорошим ресурсом - лучшие показатели только у трех фильтров. А вот сопротивление воздуху - худшее из всех, хотя стандарты и перекрыты вчетверо. Это понятно - за задержку пыли нужно чем- то расплачиваться. Оценка - хорошо. Фото 4 Заявленная MAHLE торговая марка Австрия и обозначение LX-220 Ориентировочная цена / 300 руб. - 59 - 0,045 - 0,202 - 1,07 - 204 - 0,67 (68) - 0,31 - 8,0 Ну очень дорого... И самое высокое сопротивление воздухопотоку из всех, хотя при норме 2,5 как-то неловко критиковать цифры 0,67 - требования документации выполнены с четырехкратным запасом. По пропуску пыли и ресурсу оказался пятым из четырнадцати, причем ближе к лидерам, нежели к отстающим. Фильтрующий элемент - самый легкий из всех. Знаков омологации нет. В общем, за такие деньги на "пятерку" не тянет: оценка - хорошо. Фото 5 Заявленная BOSCH торговая марка Германия и обозначение S 9061 Ориентировочная цена / 400 руб. - 62 - 0,046 - 0,200 - 1,14 - 238 - 0,62 (63) - 0,40 - 9,0 Упрекать "Бош" за высокую цену было бы наивно - просто отметим, что остальные изделия здесь, скажем так, отстали. Впрочем, фильтр оказался хорошим - второй результат по ресурсу говорит сам за себя. Пропускание пыли и сопротивление могли бы быть получше - соответственно девятый и десятый результаты. Да, стандарты перекрыты в несколько раз, но за 400 рублей хочется самого-самого... Оценка - хорошо. Фото 6 Заявленная АФ торговая марка Россия и обозначение (2112-1109080-02) Ориентировочная цена / 80 руб. - 66 - 0,046 - 0,199 - 1,21 - 290 - 0,48 (49) - 0,25 - 5,4 Радует знак омологации МС-03. Один из самых дешевых фильтров в нашей экспертизе продемонстрировал лучшие цифры по сопротивлению воздуха и очень хорошо задерживал пыль, поделив в этой номинации 3-4-е места. Однако за это придется расплачиваться самым низким из всех ресурсом - 5,4 часа против 9,1 у победителя. Отметим, что фильтрующий элемент - самый тяжелый из всех. Оценка - хорошо. Фото 7 Заявленная CONSOL торговая марка Россия и обозначение Ориентировочная цена / 100 руб. - 70 - 0,047 - 0,201 - 1,32 - 254 - 0,63 (64) - 0,21 - 7,1 Изготовлено ЗАО ПКФ "Невский фильтр" по заказу ООО "Виал Ойл". Фильтр с берегов Невы понравился - взять хотя бы второе место по среднему коэффициенту пропуска пыли. Ресурс - средний: хуже немецких, но на столько же лучше аутсайдеров. Кстати, чемпион по количеству гофр и по площади фильтрующей поверхности... Понятно, что сопротивление воздуху при этом довольно высокое, но в целом оценка - хорошо. Фото 8 Заявленная SCT торговая марка Германия и обозначение SВ 201 Ориентировочная цена / 108 руб. - 59 - 0,044 - 0,201 - 1,04 - 218 - 0,51 (52) - 0,53 - 7,5 Ура, наконец-то сертифицированное немецкое изделие: видим знак МТ-14. Параметры - нормальные, разве что коэффициент пропуска пыли один из худших. Обратите внимание на количество гофр и площадь фильтрующей поверхности - не маловато ли? Впрочем, требования соблюдены, а потому оценка - удовлетворительно. Фото 9 Заявленная CHAMPION торговая марка Италия и обозначение U505 Ориентировочная цена / 300 руб. - 67 - 0,047 - 0,200 - 1,26 - 224 - 0,5 (51) - 0,61 -6,6 Дорогой иностранец особо выдающихся цифр не выдал - все параметры в порядке, но за такие деньги хочется не просто хорошего, а чего-то выдающегося... Правда, сопротивление фильтра - одно из лучших, но зато ресурс - всего лишь девятый из четырнадцати, а коэффициент пропуска пыли самый плохой. В общем, оценка - удовлетворительно. Фото 10 ЗаявленнаяЦИТРОН-LADA торговая марка Россия и обозначение ПАЛТ 231 Ориентировочная цена / 100 руб. - 65 - 0,047 - 0,199 - 1,22 - 273 - 0,60 (61) - 0,25 - 5,6 Образец эдакого добротного отечественного изделия - в целом все нормально, а хвалить или ругать, в общем-то, не за что. Умеет ловить пыль ценой собственной жизни - ресурс невелик. Но своих денег, пожалуй, стоит - разве что менять его придется почаще, чем породистого "немца". Оценка - удовлетворительно. Фото 11 ЗаявленнаяLUXOIL торговая марка Россия и обозначение 2112-1109080 Ориентировочная цена / 79 руб. - 62 - 0,047 - 0,2 - 1,17 - 223 - 0,55 (56) - 0,37 - 5,5 Изготовлено ПКФ "Невский фильтр" по заказу компании "ЛЮКСОЙЛ". Самый дешевый в нашей экспертизе фильтр - кстати, сертифицированный (имеется знак МС-03). Рейтинги следующие - 13-й по ресурсу, 7-й - по пропуску пыли, 6-й - по сопротивлению. Однако требованиям соответствует... Оценка - удовлетворительно. Фото 12 Заявленная"НЕВСКИЙ торговая марка ФИЛЬТР" и обозначение Россия Ориентировочная цена / 98 руб. - 62 - 0,048 - 0,201 - 1,20 - 228 - 0,64 (65) - 0,35 - 5,9 Знак МС-03 говорит, что изделие сертифицировано. Это уже третий в нашей экспертизе фильтр, изготовленный данной фирмой. Любопытно, почему они все такие разные? Тот же "Консол" показал ресурс 7,1 ч, а этот - только 5,9... Впрочем, проколов нет. Оценка - удовлетворительно. Фото 13 ЗаявленнаяFRAM торговая марка ЕЭС и обозначение СА 3399 Ориентировочная цена / 350 руб. - 69 - 0,047 - 0,201 - 1,30 - 207 - 0,57 (58) - 0,42 - 6,8 Основное достоинство изделия - гордое имя и соответствующая ему оглушительная цена, уступающая только "Бошу". А выдающихся достоинств обнаружить не удалось - средний ресурс, среднее же сопротивление и неважный по общим меркам улов пыли... Оценка - удовлетворительно. Фото 14 ЗаявленнаяDASFIL торговая марка Белоруссия и обозначение Ориентировочная цена / 90 руб. - 63 - 0,047 - 0,200 - 1,18 - 232 - 0,61 (62) - 0,54 - 6,4 Сертифицированный "белорус" со знаком РБ01 вполне соответствует своей невысокой цене. Средний ресурс, обыкновенное сопротивление, невысокие показатели пылеулавливания - в общем, нормальный фильтр без особых талантов. Оценка - удовлетворительно. ЦИФРЫ И ФОРМУЛИРОВКИ Количество пыли, поступающей в двигатель вместе с воздухом, составляет в среднем от 0,0003 до 1,5 г/мз. Эта величина зависит от типа дороги, вида почвы, интенсивности движения, времени года и других факторов. 80% частиц имеет размер до 30 мкм, а удельная поверхность этой пыли составляет от 90 до 7000 см2/г. Абразивные свойства пыли в основном определяются наличием кварца и корунда, обладающих высокой твердостью. Кварц, как самый распространенный в природе минерал, составляет 92-98% в песчаной пыли, 80-90% - в супесчаной и 65-75% - в лессовой. Какие размеры частиц пыли самые вредные? Любопытно, что единого мнения на сей счет у специалистов нет - одни начинают "отсчет вредности" от 1 мкм, другие - от 15. Но в любом случае оценка параметров воздушных фильтров идет по трем основным параметрам: - сопротивление потоку воздуха при номинальном расходе воздуха 160 мз/ч. Норма - не более 2,5 кПа (255 мм вод. ст.); - средний коэффициент пропуска пыли. Норма - не более 1,0%; - продолжительность работы при расходе воздуха 160 мз/ч до достижения предельного сопротивления 500 мм вод. ст. при запыленности воздуха 0,4 г/мз. Норма - не менее 1,4 ч. Испытания проводились на стенде Испытательного центра НАМИ, аттестованном по ГОСТ 8.568-97, на кварцевой пыли с удельной поверхностью 5600 см2/г. Методика - по ГОСТ 8002-74. Цель - определить соответствие изделий требованиям РД 37.001.622-95 "Воздухоочистители двигателей внутреннего сгорания. Общие технические требования".. |
| --- | --- |